Шкаф управления  на основе контроллера  Control MP 204.

Предназначен: для комплексной защиты и управления одним скважинным насосом SP, также применяется для насосов BM, CR, TP, NB, NK.

Технические данные:

Количество насосов . . . .1

Ввод питания . . . . . . . . . одинарный

Напряжение питания . . .3 x 380 В, 50 Гц

Мощность, P2 . . . . . . . . .от 0,37-18,5 кВт

Способ пуска насоса . . . прямой, "звезда-треугольник",  плавный пуск и остановка

Тип управления . . . . . . . по реле давления,  реле уровня, поплавку,  др. релейному сигналу.

Функции

Шкаф управления со встроенным блоком электронной защиты электродвигателя МР204 обеспечивает следующую защиту:

Перегрузка/недогрузка "сухой ход" ( косвенная  защита).

Падение напряжения/перенапряжение.

Асимметрия тока.

Отсутствие фазы.

Контроль чередования фаз.

Контроль сопротивления изоляции.

Контроль состояния датчиков PTC/реле температуры, Pt100/1000, Tempcon.

Контроль количества пусков электродвигателя в течении часа и 24 часов.

Повышенное/пониженное значение cosφ и многое другое.

Преимущество запуска насосов софт стартером:

Уменьшение пускового тока.

Защита от повреждения насосов и электрических кабелей от ударов по обсадной трубе во время пусков- остановок.

Снижение гидроударов в трубах при остановке.

Преимущество наших пультов - возможность предварительного программирования контроллера MP204 в соответствии с требованиями заказчика и параметрами его оборудования. Мы предоставляем гарантию на изделие сроком на 2 года, при выполнения условий эксплуатации. По желанию заказчика, возможен выезд  ( за дополнительную плату) для пусконаладочных работ  на объект.